Ağ ve Yerel Protokol Birleşik Zafiyet Raporu

Anomali Durumu: Finansal Hile ve Kimlik Sahtekarlığı için Birleşik Mesaj Manipülasyonu

Bu anomali durumu, şarj istasyonu (CP) ve merkezi yönetim sistemi (CSMS) arasındaki zayıf ağ iletişimi (OCPP/WS) ile CP içerisindeki yerel protokolün (CAN-Bus) temel güvenlik eksikliklerinin aynı anda istismar edilmesinden kaynaklanan veri Bütünlüğü İhlalidir

1. Temel Tanım ve Hedef

| İhlal Edilen Gereksinim | İlgili Protokol/Fonksiyon | Hedef Varlık | Potansiyel Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| Veri Bütünlüğü (Integrity) | BootNotification (OCPP) | CP Kimlik Bilgisi | Sistemde Kimlik Sahtekarlığı (Spoofing) 1111 |
| Finansal Bütünlük | MeterValues (OCPP/CAN-Bus) | Enerji Faturalandırma Kayıtları | Finansal Hile (Fraud) ve Enerji Hırsızlığı 2 |

Amaç: İstemci kimliğini ağ katmanında değiştirerek CSMS'ye sahte bir kayıt göndermek ve ardından yerel sayaç verisini manipüle ederek düşük fatura değeri oluşturmaktır.

2. Anomalinin Oluşum Mekanizması: Bu birleşik saldırı, üç ana aşamada gerçekleşmiştir: İletişim Yönlendirme, Ağ Mesajı Değiştirme (MitM) ve Yerel Veri Enjeksiyonu (CAN).

A. Saldırgan Rolü (MitM Proxy): Saldırgan, kendisini meşru CSMS ile CP arasına yerleştirir. İstemcinin (charge_point.py) bağlantı adresi, doğrudan 8080'deki CSMS yerine, 8888 portundaki ters proxy (mitmdump) adresine yönlendirilmiştir.

B. Ağ Mesajı Değiştirme (MitM)

- Bağlantı Kurulumu: CP, Sahte Proxy'ye (ws://127.0.0.1:8888) bağlanır. Proxy, aldığı trafiği http://127.0.0.1:8080 adresindeki gerçek CSMS'e yönlendirir.

- MitM İcrası: Şifresiz WebSocket (ws://) protokolü kullanıldığı için, Proxy üzerinde çalışan Python betiği (mitm_saldırı.py) devreye girer.

- Kimlik Sahtekarlığı: CP'den gelen ilk mesaj olan BootNotification yakalanır. Proxy, mesaj sunucuya ulaşmadan önce JSON içeriğini anlık olarak değiştirir ve chargePointVendor alanını "HACKED-BY-MITM" olarak değiştirir.

- CSMS Kanıtı: Gerçek CSMS, bu değiştirilmiş mesajı meşru kabul eder ve HACKED-BY-MITM kimliğiyle bağlantıyı kaydeder.

C. Yerel Veri Manipülasyonu (CAN-Bus Zafiyeti)

- Zafiyet Noktası: CP'nin ana kontrol birimi (OCPP agent'ın çalıştığı yer) aynı zamanda CAN transceiver ile arabirim kurarak köprü görevi görmektedir.

- Hile: Simülasyonda, CP içindeki zafiyet istismar edilerek, şarj oturumu sonunda CSMS'e gönderilmesi gereken StopTransaction mesajı içerisindeki MeterValues (Sayaç Değerleri) enjekte edilen bir CAN mesajı ile manipüle edilmiştir.

- Sonuç: CAN-Bus protokolünde kimlik doğrulama, şifreleme ve bütünlük kontrolü gibi temel güvenlik mekanizmalarının olmaması, sahte sayaç değerinin kabul edilmesine yol açmıştır.

3. Elde Edilen Hassas Veriler ve Manipülasyon

Saldırı, doğrudan bilgi sızıntısından ziyade sistem güvenilirliğini hedef almıştır.

- Sistem Kimliği Değişikliği: CSMS loglarında, şarj istasyonunun üretici/vendor bilgisi "HACKED-BY-MITM" olarak kayıt altına alınmıştır. Bu, bir saldırganın sistemdeki herhangi bir CP'yi kendi kontrolündeki sahte bir cihaz olarak kaydettirebileceğini kanıtlar.

- Finansal Veri Manipülasyonu: CSMS, gerçek tüketim değerini değil, saldırganın enjekte ettiği 1001 kWh değerini faturalama kaydı olarak kabul etmiştir. Bu, doğrudan finansal kayıp ve hile (fraud) ile sonuçlanır.

4. Sonuç ve Savunma Önerileri

Bu anomali, OCPP zafiyetlerinin fiziksel işlem/cihaz kontrolü ile sonuçlanabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Birleşik zafiyet zinciri, basit bir MitM saldırısının finansal bir sabotaja nasıl dönüştüğünü kanıtlar.

A. Sonraki Tehditler

- Uzaktan Komut Enjeksiyonu: Aynı MitM tekniği kullanılarak, CSMS'den gelen kritik komutlar (RemoteStart/StopTransaction, SetChargingProfile) değiştirilerek CP'nin hatalı davranışı tetiklenebilir.

- Yetki Yükseltme: Manipüle edilen BootNotification ile saldırganın CP'ye uzaktan zararlı Firmware/konfig enjeksiyonu yapması için zemin hazırlanır.

- Hizmet Reddi (DoS): MitM ile iletişim kesilerek veya CAN-Bus üzerinde ardı ardına sahte frame'ler üretilerek (CAN enjeksiyonu), CP tamamen devre dışı bırakılabilir.

B. Savunma ve İyileştirme Önerileri

- OCPP Ağı İçin:

  - Mutual TLS (mTLS): Şifresiz ws:// yerine WSS (Şifreli WebSocket) zorunlu kılınmalı ve CP ile CSMS arasında karşılıklı kimlik doğrulama sağlanmalıdır. Bu, sahte bir proxy'nin araya girmesini engeller.

  - Firmware İmzalama: CP'de yalnızca güvenilir ve imzalı firmware çalıştırılmalıdır.

- CAN-Bus/Lokal Ağ İçin:

  - Uçta Doğrulama (MAC/HMAC): CAN uygulama katmanında, enerji ölçümü gibi kritik mesajlara mesaj bütünlüğü kodu (MAC/HMAC) eklenmelidir. Bu, mesajın CP içindeki sayaç modülünden geldiğini kriptografik olarak kanıtlar.

  - CAN-IDS: CAN trafiği için anomali algılama sistemleri (IDS) kurulmalıdır. Bu sistemler, sayaç değerinin aniden düşmesi veya beklenmeyen bir kaynaktan gelen CAN ID'lerini tespit edebilir.

  - Gateway Filtrelemesi: CP yazılımı içinde, OCPP'den CAN'e dönüştürülen komutların yalnızca izin verilen (whitelist) ID ve formatlarda olmasına dikkat edilmelidir.