Anomali Adı: OCPP İletişim Zafiyeti Üzerinden EV Şarj Ağında Finansal Kurcalama (Tampering) Anomalisi

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Kategori | Yazılımsal / Protokol Zafiyeti |
| STRIDE Kategorisi | Tampering, Information Disclosure |
| Risk Seviyesi | Yüksek (Doğrudan Finansal Kayıp Riski) |

Bölüm 1:

1.1 Anomali Tanımı

Bu, OCPP iletişimindeki şifreleme eksikliğinden kaynaklanan, iki aşamalı bir yazılımsal anomali senaryosudur. Saldırgan, log analizinde ele geçirdiği bilgilerle sahte bir istemci çalıştırarak, anormal derecede düşük sayaç değeri içeren bir StopTransaction mesajını Merkezi Yönetim Sistemine (CSMS) enjekte eder.

1.2 Kök Neden ve Saldırı Açıklaması

Kök neden, OCPP protokolünün TLS şifrelemesini zorunlu kılmamasıdır. Protokol şifresiz iletişim kurduğunda, finansal saldırı için kritik olan tüm oturum verileri (ID'ler, transaction ID) ifşa edilir. Finansal kurcalama, meterStop değerinin kasıtlı olarak düşük (örn. 101) ayarlandığı özel bir istemci koduyla tetiklenmiştir.

Bölüm 2:

2.1 Pasif Log Analizi (Bilgi İfşası Kanıtı)

Pasif istemci ile yapılan simülasyon, log analizinin Bilgi İfşası zafiyetini kanıtladığını göstermiştir. Şifresiz ağda yakalanan ham log kaydı, hassas kullanıcı ID'sinin düz metin olarak aktığını teyit eder:

| Olay | CSMS Terminal Logu (Örnek) | Analiz |
| --- | --- | --- |
| Log Analizi Kanıtı | [CSMS LOG] Mesaj Alındı: [...]"Authorize",{"idTag":"B7E8F9G0H1I2"}] | Hassas kullanıcı ID'sinin düz metin olarak ifşa olduğu kanıtı. |

2.2 Aktif Tampering ve Nihai Sonuç

Aktif istemci ile kurcalanmış mesajın gönderilmesi sonucu, CSMS terminalinde finansal anomalinin gerçekleştiğini teyit eden loglar gözlemlenmiştir

| Olay | CSMS Terminal Logu (Özet) | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Nihai Etki Tespiti | FINANSAL KURCALAMA (TAMPERING) BAŞARILI OLDU! | CSMS, kurcalanmış veriyi kabul ederek finansal bütünlüğün bozulduğunu onayladı. |

Bölüm 3:

3.1 Genel Değerlendirme

Bu anomali, OCPP iletişimindeki zayıf güvenlik mimarisinden kaynaklanmaktadır ve doğrudan finansal kayba yol açtığı kanıtlanmıştır.

HAZIRLAYAN : İLAYDA DOĞAN

OKUL NUMARASI: 230541093